ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
         муниципального образования 
         Крымский район

от __________ №______

Архитектурные требования к нестационарным торговым объектам на территории муниципального образования Крымский район

1. Нестационарный торговый объект (далее НТО) - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

2. Данные архитектурные требования подлежат обязательному применению в отношении размещения НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности (в федеральной собственности или в собственности субъекта Российской Федерации) на территории муниципального образования Крымский район.

3. Требования рекомендованы к применению при размещении НТО, расположенных на земельных участках, принадлежащих гражданам (на правах аренды, собственности и др.)

4. Требования не распространяются на отношения, связанные с размещением НТО на территории розничных рынков и ярмарок, в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях.

5. Размещение НТО, их техническая оснащенность должны отвечать санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, экологическим и другим установленным федеральными законами требованиям.

6. Размещение НТО на территории Крымского района осуществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема). Внесение изменений в схему размещения осуществляется в порядке, установленном для ее разработки и утверждения не чаще одного раза в год (при наличии оснований для внесения изменений в схему), схема утверждается постановлением администрации муниципального образования Крымский район и подлежит официальному опубликованию. Схема - документ, состоящий из двух частей (графической и текстовой) содержащий сведения о размещении нестационарной торговой сети на территории Крымского района Краснодарского края. Размещение НТО осуществляется на основании договора на размещение нестационарных торговых объектов на платной основе. Уполномоченным органом по размещению НТО является администрация Крымского городского поселения или администрации сельских поселений в лице сектора потребительской сферы.

7. Сооружение (размещение) объекта нестационарной торговли осуществляется в соответствии с паспортом объекта. Паспорт представляет собой описание объекта с приложением к нему проекта НТО. Паспорт НТО (киоска и павильона) подлежит согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район на соответствие требованиям, предъявляемым к обустройству НТО. Заявитель, заинтересованный в получении права на размещение НТО, оформляет паспорт, который является приложением к заявлению на заключение договора о размещении НТО. Паспорт является в последующем неотъемлемой частью договора о размещении НТО.

8. Проект НТО должен содержать:

- пояснительную записку с указанием исходных данных на проектируемый НТО, сведения о функциональном назначении проектируемого НТО (тип и специализация), номенклатуре планируемой к реализации продукции (работ, услуг), описание архитектурно-дизайнерских решений, объемно-планировочных и конструктивных решений проектируемого НТО, описание степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструктивных элементов, описание технических решений, обеспечивающих искусственное освещение проектируемого НТО, а также его фасадов;

- схему расположения, проектируемого НТО в пределах муниципального образования Крымский район;

- графическую часть с отображением цветового решения фасадов и элементов в соответствии с настоящими требованиями;

- графическую часть, содержащую экспликацию и функциональное назначение, чертежи характерных разрезов проектируемого НТО с изображением конструктивных элементов, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, других элементов конструкций;

- трёхмерное изображение проектируемого НТО (3D-визуализация или фотомонтаж) в существующей градостроительной ситуации;

- графическая часть с отображением архитектурного решения по искусственному освещению и декоративной подсветке;

- чертеж с указанием мест размещения и секторов обзора камер видеонаблюдения (при наличии камер);

- проектные решения по примыканию к покрытию существующих дорог, стоянок и тротуаров;

- план благоустройства прилегающей территории (при наличии), с учетом существующей градостроительной ситуации и содержащий, при необходимости, проектные решения по устройству декоративного мощения, установки малых архитектурных форм, включая мероприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройства клумб, устройство пешеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с твердым покрытием, элементов освещения и иных элементов благоустройства средового дизайна и декоративного оформления;

- ведомость элементов благоустройства с описанием применяемых изделий и материалов, в случае их размещения на прилегающей к проектируемому объекту;

9. Проектирование оформления и внешнего оборудования, строящихся и реконструируемых НТО, осуществляется по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район.

10. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям и выполняться согласно типовым архитектурным решениям внешнего вида НТО на территории муниципального образования Крымский район и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

11. Проектная документация для НТО должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих конструкций или цельных конструкций с монтажными отверстиями (петлями). Ограждающие конструкции следует предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку. Разрешается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверхностью, декоративная отделка деревом при обработке соответствующими противопожарными составами.

12. Для изготовления (модернизации) НТО (киосков, павильонов, торговых галерей и других объектов торговли и услуг) и их отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку, и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы.

13. Архитектурно-художественное решение НТО не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

14. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 «Доступная зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

15. Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. Собственник вправе разместить только одну настенную вывеску на одном фасаде. Вывеска должна размещаться над входом либо над окнами, по центральной оси фриза. Максимальная площадь всех вывесок на одном сооружении не может превышать 10% от общей площади фасада сооружения. Все вывески должны располагаться по одной горизонтальной оси отдельно стоящих или блокированных НТО. Надпись на вывеске должна выполняться шрифтом «Century Gothic» - «ВЫВЕСКА», заглавными буквами с размером шрифта по вертикали, тип вывески применяется «объемные отдельно стоящие буквы и знаки без подложки», цвет вывески – RAL 9003 (сигнальный белый).

16. Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурному решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеющуюся пленку) на месте остекления.

17. В случае оборудования НТО кондиционером, его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.

18. Освещение НТО должно отвечать нормативным требованиям «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», обеспечивать в темное время суток комфортные условия торговли и видимость товаров, расположенных в витрине, а также предусматривать возможность устройства праздничного освещения или подсветки.

19. В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна точно соответствовать установленной для типа объектов, определенного для торговой площадки.

20. Благоустройство территории должно быть выполнено в соответствии с требованиями СП59.13330.2012, СП42.13330.2016.

21. Территория, занимаемая НТО должна быть благоустроена в соответствии с проектом, а именно:

- под объектами нестационарной торговли должны быть предусмотрены площадки с твердыми видами покрытия;

- на территории обязательно устройство локального отвода поверхностных вод от объекта нестационарной торговли к общей системе водоотвода;

- объекты нестационарной торговли должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.);

- объекты нестационарной торговли должны быть оборудованы урнами, а также при возможности - скамьями и декоративными элементами с озеленением.

22. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие критерии:

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в «Проекте размещения нестационарного объекта»;

- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным типовым архитектурным решениям внешнего вида НТО на территории муниципального образования Крымский район;

- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль, далее – торговая галерея;

23. Типы объекта:

- автомагазин – не более 15 м2;

- киоск – не более 6 м2;

- торговый павильон – не более 40 м2;

- торговая палатка - не более 16 м2;

- елочный базар – не более 30 м2;

- торговая тележка – не более 2 м2;

- торговый автомат (вендинговый автомат);

- торговая галерея.

Начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации,

главный архитектор района 						        Ю.А.Максимова